计算机系统基础(习题01)

一、判断题

1. 判断正误：二进制补码表示法中，零的表示形式是唯一的。

2. 判断正误：RISC架构的指令集通常指令长度固定，且单周期指令占比高。

3. 判断正误：CPU的控制器负责指令译码，而运算器负责执行算术逻辑运算。

4. 判断正误：多级Cache设计中，L1 Cache的容量通常大于L2 Cache。

5. 判断正误：指令系统的复杂性直接影响CPU的硬件设计复杂度，但不会影响编程效率。

6. 判断正误：DRAM需要定期刷新以保持数据，而SRAM则不需要。

7. 判断正误：寄存器是CPU内部速度最快的存储器，但容量极小。

8. 判断正误：补码运算中，符号位参与运算且能自动处理溢出。

9. 判断正误：在对定点数补码执行加法时，如果符号位有进位并且最高有效数据位有进位，结果发生正溢。

10. 判断正误：局部性是指当程序访问一个存储位置时，该位置在未来可能会被多次访问。

二、填空题

11. 计算机的性能指标中，____是指执行每条指令所需要的平均时钟周期数。

12. 主存储器存储容量扩展有位扩展、字扩展和____扩展三种。

13. 十进制数863的8421BCD码是____。

14. 在地址映射中，____映射中每一个主存块地址只能映射到Cache中固定的行。

15. 指令由____和地址码字段组成。

16. 设有效信息为001011101，其奇校验码为____。

17. 设有效信息为00101101，其奇校验码为____。

18. CPU对Cache执行写操作时，常见的写策略主要有写穿法和____法。

19. 假定Cache被划分成8行，采用全相联映射和FIFO替换算法，CPU访问的主存块序列依次为10,20,30,40,10,60,70,20,80,90,50。则CPU访问数据块50时，将发生的调度操作是调出数据块____。

20. 计算机软件一般分为两大类：一类叫应用软件，另一类叫系统软件。操作系统属于____。

21. 在指令的执行阶段需要两次访问存储器的指令通常采用____寻址方式。

22. 下列10101010字符码采用了____校验。

23. 当一个定点整数的补码表示为10100011时，对应的十进制值是____。

24. IEEE754浮点数标准中，阶码使用____编码方式来表示指数。

25. 在进行原码除法运算时，如果不恢复余数法中某次除法后余数为负，接下来应该进行____操作。

26. 一般来说对于主存而言，存储单元是指____。

27. 在计算机中，____存储器类型需要定期刷新以保持数据不丢失。

28. 衡量计算机浮点运算能力的指标是____。

29. 在指令执行过程中，程序计数器____的作用是____。

30. 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是____。

31. 在Cache映射中，____映射方式允许一个主存块映射到Cache中的多个位置。

32. 相联存储器____与常规存储器的主要区别是____。

33. 浮点数的精度取决于____。

34. EPROM与EEPROM的主要区别是____。

35. 在一个2路组相联Cache中，若Cache共有8行，采用LRU替换策略，对于访问的主存块序列：1，2，3，4，1，2，5，1，2，3，4，5，Cache命中的次数是____次。

36. 在一个2路组相联Cache中，若Cache共有8行，采用LRU替换策略，对于访问的主存块序列：1，2，4，1，2，5，1，2，3，4，5，Cache命中的次数是____次。

37. 在计算机存储体系中____存储器位于CPU和主存之间，用于加速数据访问。

38. 一个存储容量为64K×16位的SRAM芯片，其地址线和数据线数量是____。

39. 在变址寻址方式中，若基址寄存器内容为2000H，变址寄存器内容为1000H，且指令中形式地址为偏移量0，则实际访问的内存地址是____。

40. IEEE754单精度浮点数中，阶码字段的存储值为实际指数加____。

41. 在对定点数补码执行加法时，如果符号位____进位并且最高有效数据位____进位，结果发生正溢。

42. 根据一条指令中所含____的数量，可将指令分为三地址指令、双地址指令、单地址指令和零地址指令。

43. 对包含负数的一段连续范围的整数，统一加一个整数使得所有数都非负，这种编码方式是____。

44. 浮点数的加法中，对阶时需要使得阶码____的浮点数不动，另一个浮点数的尾数部分移动。移动过程中产生的保留附加位在____位。

45. 半导体EPROM中写入的内容，可以通过____擦除。

46. 微处理器内晶体管数每十八个月翻一番是____的内容。

47. 二进制浮点数IEEE754标准，双精度浮点数阶码偏移值为____。

48. 主存一般是用____实现的。

49. 在CPU中跟踪后继指令地址的器件是____。

50. 堆栈指针寄存器SP的内容是____。

51. 指令寻址的基本方式有两种，顺序寻址和____寻址。

52. 常用的虚拟存储器寻址系统由____两级存储器组成。

53. CPU的最小时间单位是____。

54. ____是CPU设计的依据。

55. 从主存中读取一个指令字所需的最短时间称为____。

56. 字符码11010011，校验位为最高位，判断采用奇校验还是偶校验。

57. 若8位二进制补码为10000000，其对应的真值为____。

58. ____语言是最低层计算机语言，用它编写的程序，可以由计算机硬件直接识别。

59. 世界上第一台通用电子数字计算机ENIAC使用____作为电子器件。

60. 从计算机指令系统设计的角度，可将计算机分为CISC和____。

61. 一个存储容量为16K×32位的存储器，其地址总线和数据总线的和是____。

62. DRAM的集中式刷新、分散式刷新和异步式刷新，____刷新会出现死区。

63. 假定Cache被划分成8行，采用全相联映射和LRU替换算法，CPU访问的数据块流依次为22，11，22，19，11，16，19，4。则CPU访问数据块4时，将发生的调度操作是调出数据块____。

三、简答题

64. 按照冯诺依曼的设计思想，计算机的硬件系统由哪些部件组成，分别有什么作用？

65. 请简述校验码的含义。

66. 在计算机指令系统中，操作数寻址方式包括哪几种？请列出五种。

67. 程序局部性有哪两种表现，分别是什么含义？

68. 设x=0.11011011，y=-0.01010110，用变形补码计算[x-y]补并且判断结果是否溢出。

69. 设7位ASCII信息D7D6D5D4D3D2D1=1010101，给出能纠正一位错的海明码方案（采用偶校验）。

70. 将十进制数-65.65625转换成IEEE754单精度浮点数的十六进制机器码。

71. 已知x=-0.1101,y=0.1011，用补码一位乘法求[x×y]补。

72. 指令周期通常包括哪两个主要阶段？

73. 虚拟存储器的主要作用是____。

74. 已知x=0.01110，y=-0.01011，用原码一位乘法求x×y。

75. 存储器按存储介质分类可划分成哪几类？

76. 已知x=0.11011011，y=-0.01010110，完成浮点数加减运算（求x+y）。

77. 已知x=-0.1101，y=0.1011，采用补码运算求x+y。

78. 已知x=0.10011011，y=-0.01010110，完成浮点运算。

79. 已知二进制数X=10110，Y=1101111，完成二进制四则运算（加减乘除任选）。

80. 计算机的性能评价中，有哪些时间指标？

81. 设x=0.10011011，y=-0.01010110，用变形补码计算[x]补+[y]补和[x-y]补，并判断是否溢出。

82. 分别简述存储字长、数据字长、存储器带宽的定义。

83. 求IEEE754单精度浮点数（41480000）₁₆对应的十进制值。

84. 请列举出复杂指令系统CISC有哪些特点。

85. 假设要采用CRC码传送数据信息X=10110，当生成多项式G(x)=1101111时，请计算它的循环冗余校验码。