1.完整的计算机系统应包括（  )。

A.CPU和内存

B.计算机硬件与软件

C.主机、键盘、鼠标和显示器

D.运算器和控制器

2.冯诺依曼机的基本思想是（  ）。

A.用十进制表示信息

B.以控制器为核心

C.存储程序控制

D.用十六进制表示指令

3.以下有关计算机各功能部件的叙述中，错误的是（  ）。

A.存储器的主要功能是存储程序和数据

B.控制器的主要功能是解释存储器中的指令，并发出各种操作命令来执行指令，I/O设备也受控于控制器

C.输入设备/输出设备的主要功能是完成用户与计算机之间的信息交互

D.运算器的主要功能是进行算术运算

4.运算器和控制器合起来统称为（  ）。

A.CPU

B.I/O

C.ALU

D.CU

5.以下有关现代计算机的叙述中，错误的是（  ）。

A.由CPU、I/O设备以及主存储器组成

B.CPU与辅助存储器合起来又可称为主机

C.I/O设备又可称为外部设备

D.各功能部件通过总线连接

6.下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是（  ）。

A.程序的功能都通过中央处理器执行指令实现

B.指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别

C.指令按地址访问，数据都在指令中直接给出

D.程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

7.以下程序中，可以在计算机中直接执行是(  )。

I.机器语言程序      II.汇编语言程序         Ⅲ.高级语言程序

A.I

B.I、II

C.II、III

D.I、II、III

8.计算机系统自下而上的各层级可以是（  )。

A.一般机器级→微程序级→操作系统级→高级语言级→汇编语言级

B.高级语言级→汇编语言级→微程序级→操作系统级→一般机器级

C.微程序级→一般机器级→操作系统级→汇编语言级→高级语言级

D.汇编语言级→高级语言级→微程序级→操作系统级→一般机器级

9.以下有关计算机系统各层级之间关系的叙述中，正确的是（  )。

A.上下层之间没有关系

B.下层是实现上层的基础，而上层实现对下层的功能扩展

C.上层是实现下层的基础，而下层实现对上层的功能扩展

D.上层与下层相互依存、不可分割

10.机器字长是指（  )。

A.MAR的长度

B.存储单元的数量

C.CPU一次能够处理的二进制数据的位数

D.32位或64位长的数据

11.某计算机的主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表所示。该机的MIPS数是（  )。

A.100

B.200

C.400

D.600

12.对真值0具有唯一表示形式的机器数（机器码）是(    )。

A.原码

B.补码和反码

C.移码和补码

D.以上都不对

13.8位原码能表示的不同数据的数量是(    )。

A.127

B.128

C.255

D.256

14.某机器字长为8位，机器码采用补码，则机器码所能表示的范围是（  ）。

A.-127~+127

B.-128~+127

C.-128~+128

D.以上都不对

15.若[x]补=1,0110100，则[x]原是（  ）。

A.0,1001011

B.0,1001100

C.1,1001011

D.1,1001100

16.已知[x]补=1,0110100，则[-x]补是(  )。

A.0,1001011

B.0,1001100

C.1,1001011

D.1,1001100

17.-0.4375的IEEE754单精度浮点数表示为（   ）。

A.BEEO 0000H

B.BF600000H

C.BF700000H

D.C0E00000H

18.下列关于码距与检错与纠错能力的描述中错误的是 （  ）

A.码距为1的编码不具备任何检错能力

B.码距为2的编码具有1位检错能力，但无纠错能力

C.码距为4的编码可检测出2位错误，并可纠正1位错误

D.码距为4的编码可检测出2位错误，并可纠正2位错误

19.下列关于校验的描述中，正确的是(   )（多选）

A.校验码的基本原理就是通过增加校验位提高码距，从而使编码具有检错或纠错能力

B.码距越大，对应编码的检错与纠错能力就越强

C.码距越大，所需要的校验信息也就多，对应的编码效率就越低

D.校验既可采用硬件实现，也可采用软件实现

10.假设下列字符中有奇偶校验，但没有发生错误，其中采用的是奇校验的是（   ）

A.11011001

B.11010111

C.11010100

D.11110110

21.下列关于奇偶校验的描述中，正确的是（  ）（多选）

A.奇校验和偶校验的码距都为1

B.编码时使用的校验位位数与被校验数据的长度无关

C.校验时得到的无错结论不可信

D.校验时得到的有错结论不可信

22.整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数各是(   )。

A.1110 1100、1110 1100

B.0110 1100、1110 1100

C.1110 1100、0110 1100

D.0110 1100、0110 1100

23.一个16K*32位的SRAM存储芯片，其数据线和地址线，之和为(   )

A.48

B.46

C.36

D.39

24.DRAM按（  ）进行刷新。

A.存储元

B.存储体

C.行

D.列

25.DRAM刷新方式中，存在明显“死区”时间的是（  ）。

A.异步刷新

B.集中刷新

C.分散刷新

D.以上都不是

26.常用的虚拟存储器寻址系统由（ ）和辅存两级存储器组成。

A. 高速缓存（Cache）

B. 主存（内存）

C. 寄存器组

D. 磁盘缓存

27.某计算机字长64位，采用单字长指令，下列描述中，正确的是(  )（多选）

A.指令字长为64位

B.指令字长为16位

C.顺序寻址时，PC<-(PC)+1

D.顺序址时，PC<-(PC)+8

28.下列关于指令寻址方式的描述中，正确的是(   )（多选）

A.指令的有效地通过指令中形式地址字段给出

B.程序中有条件和无条件转移采用的就是跳跃寻址

C.指令的不同寻址方式需要通过寻址方式特征位来标识

D.顺序结构中CPU依次访问不同指令采用的就是顺序寻址

29.在数据寻址方式中，获取操作数最快的寻址方式是(  )

A.寄存器寻址

B.立即数寻址

C.直接寻址

D.间接寻址

30.若指令的形式地址中给出的是操作数的有效地址，该指令采用的寻址方式是（  ）

A. 直接寻址

B.立即数寻址

C. 寄存器寻址

D. 变址寻址

31.下列关于寻址方式的描述中，正确的是（  ）（多选）

A.包括指令寻址方式和数据的寻址方式

B.形成指令和数据所在点拟存储器地址的方法

C.形成指令和数据所在主存地址的方法

D.形成指令和数据在Cache地址的方法

32.直接寻址的无条件转移指令执行的效果是将指令地址送入（   ）

A.程序计数器PC

B.地址寄存器MAR

C.数据缓冲寄存器MDR

D.偏移地址累加器

33.十进制数130转换为二进制是1000 0010

使用按权展开法：

因为130=1*27+1*21=128+2

因此转换为二进制为1000 0010