第三章(二)

1. 浮点加减中的对阶是( )
A. 将较大的一个阶码调整到与较小的一个阶码相同
B. 将加数的阶码调整到与被加数的阶码相同
C. 将被加数的阶码调整到与加数的阶码相同
D. 将较小的一个阶码调整到与较大的一个阶码相同

2. 浮点数运算的溢出判断，取决于( )
A. 尾数是否下溢
B. 尾数是否上溢
C. 阶码是否下溢
D. 阶码是否上溢

3. 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是( )
A. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期完成
B. 用ALU和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成
C. 两个变量的乘运算无法编译为移位及加法等指令的循环实现
D. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干位移位及加减运算指令

4. 在浮点数原码运算时，判定结果为规格化数的条件是( )
A. 阶的符号位与尾数的符号位不同
B. 尾数的符号位与最高数值位不同
C. 尾数的符号位与最高数值位相同
D. 尾数的最高数值位为1

5. 加法器采用先行进位的目的是( )
A. 增强加法器结构
B. 优化加法器的结构
C. 节省器材
D. 加速传递进位信号

6. 用补码一位乘计算x*y（写出具体的运算过程），x=0.10110，y=-0.00011