补充练习题

1. 计算机的性能指标中,____是指执行每条指令所需要的平均时钟周期数。（填空题）

2. 主存储器存储容量扩有位扩展、字扩展和____扩展三种。（填空题）

3. 十进制数863的8421BCD码是____。（填空题）

4.假定Cache被划分成8行,采用全相联映射和FIFO替换算法,CPU访问的主存块序列依次为10,20,30,40,10,60,70, 20, 80,90,50。则CPU访问数据块50时,将发生的调度操作是调出数据块 20。（判断题）

5.计算机软件一般分为两大类:一类叫应用软件,另一类叫系统软件。操作系统属于____。（填空题）

6.在指令的执行阶段需要两次访问存储器的指令通常采用____。（选择题）

7.按照冯诺依曼的设计思想,计算机的硬件系统由哪些部件组成,分别有什么作用?（简答题）

8.请简述校验码的含义。（简答题）

9.在计算机指令系统中,操作数寻址方式包括哪几种?请列出五种。（简答题）

10.程序局部性有哪两种表现,分别是什么含义?（简答题）

11.设x=0.11011011，y=-0.01010110，用变形补码计算(x-y)并且判断结果是否溢出。（计算题）

12.设7位ASCII信息D7D6D5D4D3D2D1=1010101，给出能正一位错的海明码方案。（计算题）

13.将十进制数-6.65625转换成IEEE754单精度浮点数的十六进制机器码。（计算题）

14.已知x=-0.1101，y=0.1011，用补码一位乘法求x*y。（计算题）

15.下列10101010字符码采用了____奇/偶____校验。（填空题）

16.当一个定点整数的补码表示为10100011时,对应的十进制值是____。（填空题）

17.IEEE754浮点数标准中,阶码使用____编码方式来表示指数。（填空题）

18.在进行原码除法运算时,如果不恢复余数法中某次除法后余数为负, 接下来应该进行____操作。（填空题）

19.一般来说对于主存而言,存储单元是指____。（填空题）

20.在计算机中,____存储器类型需要定期刷新以保持数据不丢失。（填空题）

21.衡量计算机浮点运算能力的指标是MFLOPS。（填空题）

22.在指令执行过程中,程序计数器PC的作用是____。（填空题）

23.指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是____。（填空题）

24.在Cache映射中,____映射方式允许一个主存块映射到Cache 中的多个位置。（填空题）

25.相联存储CA与常存储主要区别是____。（填空题）

26.浮点数的精度取决于____。（填空题）

27.EPROM与EEPROM的主要区别是(EPROM使用外擦除,EEPROM 使用电擦除)。（填空题）

28.在一个2路组相联Cache中,若Cache共有8行,采用LRU替换策略,____次。（填空题）

29.指令周期通常包括哪两个主要阶段?（简答题）

30.计算机存储之间,用____用于加速数据访问。（填空题）

31.虚拟存储器作用是____。（填空题）

32.在变址寻址方式中,若基址寄存器内容为2000H,变址寄存器内容为 1000H,且指令中形式地址为偏移量0,则实际访问的内存地址是____。（填空题）

33.二进制补码表示法中,零的表示形式是唯一的。（判断题）

34.RISC架构的指令集通常指令长度固定,且单周期指令占比高。（判断题）

35.CPU的控制器负责指令译码,而运算器负责执行算术逻辑运算。（判断题）

36.多级Cache设计中,L1 Cache的容量通常大于L2 Cache。（判断题）

37.IEEE754单精度浮点数中,阶码字段的存储值为实际指数加 127值。（判断题）

38.指令系统的复杂性直接影响CPU的硬件设计复杂度,但不会影响编程效率。（判断题）

39.DRAM需要定期刷新以保持数据,而SRAM则不需要。（判断题）

40.寄存器是CPU内部速度最快的存储器,但容量极小。（判断题）

41.补码运算中,符号位参与运算且能自动处理溢出。（判断题）

42.根据一条指令中所含____的数量,可将指令分为三地址指令、双地址指令、单地址指令和零地址指令。（填空题）

43.对包含负数的一段连续范围的整数,统一加一个整数使得所有数都非负, 这种编码方式是____。（填空题）

44.浮点数的加法中,对阶时需要使得阶码____的浮点数不动,另一个浮点数的尾数部分移动。移动过程中产生的保留附加位在低位。（填空题）

45.半导体EPROM中写入的内容,可以通过____擦除。（填空题）

46.微处理器内晶体管数每十八个月翻一番是____的内容。（填空题）

47.二进制浮点数IEEE754标准,双精度浮点数阶码偏移值为____。（填空题）

48.主存一般是用DRAM实现的。（填空题）

49.在CPU中跟踪后继指令地址的器件是____。（填空题）

50.堆栈指针寄存器SP的内容是____。（填空题）

51.常用的虚拟存储器寻址系统由____两级存储器组成。（填空题）

52.CPU的最小时间单位是____。（填空题）

53.____是CPU设计的依据。（填空题）

54. 11010011字符码采用了奇/偶校验。（填空题）

55.在对定点数补码执行加法时,如果符号位左进位并且最高有效数据位进位,结果发生正溢。（填空题）

56.若一个数的补码为10000000,其对应的真值为____。（填空题）

57.机器语言是最低层计算机语言,用它编写的程序,可以由计算机硬件直接识别。（填空题）

58.世界上第一台通用电子数字计算机ENIAC使用____作为电子器件。（填空题）

59.从计算机指令系统设计的角度,可将计算机分为CISC和____。（填空题）

60.局部性是指当程序访问一个存储位置时,该位置在未来可能会被多访问。（填空题）

61.从主存中读取一个指令字所需的最短时间称为____。（填空题）

62.假定cache被划分成8行,采用全相联映射和LRU替换算法,CPU访问的数据块流依次为22,11, 22,19,11,16,19,4。则CPU访问数据块4时,将发生的调度操作是调出数据块____。（填空题）

63.指令寻址的基本方式有两种,顺序寻址和____。（填空题）

64.一个存储容量为16Kx32位的存储器,其地址总线和数据总线的和是____。（填空题）

65.DRAM的集中式刷新、分散式刷新和异步式刷新,____刷新会出现死区。（填空题）

66.计算机性能评价中,有要些时间指标____。（填空题）

67.设x=0.10011011，y=-0.01010110，计算补码x+y和x-y。（计算题）

68.分别简述存储字长、数据字长、存储器带宽的定义。（简答题）

69.求IEEE754单精度浮点数(48000000)16对应的十进制值。（计算题）

70.已知x=0.01110，y=-0.01011，用原码一位乘法求x×y。（计算题）

71.存储器按存储介质分类可划分成哪几类?（简答题）

72.请列举出复杂指令系统有哪些特点?（简答题）

73.假设要采用CRC码传送数据信息X=10110，当生成多项式G(x)=11011时，请计算它的循环冗余校验码。（计算题）