第三章（一）运算器与定点运算

1. 运算器虽然有许多部件组成，但核心部件是()

A: 数据总线

B: 多路开关

C: 算术逻辑运算单元

D: 寄存器

正确答案：C

解析：运算器包含寄存器(暂存数据)、多录选择器(数据选择)、总线(仅传输数据)、ALU等部件。算术逻辑运算单元 ALU专门负责所有算术运算（加减乘除）和逻辑运算（与或非移位），是运算器的核心功能部件。

2. 在浮点加减运算的对阶中，遵循小阶对大阶的原因是( )

A: 都不是

B: 损失的精度小

C: 不容易产生溢出

D: 损失的位数少

正确答案：B

解析：浮点对阶规则：小数阶码向大数阶码对齐。

小阶→大阶：小阶的尾数右移，舍弃尾数低位，丢失的是低位，对数值精度影响极小；

若大阶→小阶：大阶尾数左移，舍弃尾数高位，高位丢失会造成数值大幅失真、精度严重损失。

因此核心原因是精度损失更小。

3. 若用双符号位，则发生正溢的特征是:双符号位为( )

A: 00

B: 01

C: 10

D: 11

正确答案：B

解析：双符号位00表示正数无溢出，01判定为正溢出(正数相加结果超出表示范围)，10判定为负溢出(负数相加结果超出表示范围)，11表示负数无溢出。

4. 在定点二进制运算器中，减法运算一般是通过( )来实现的。

A: 原码运算的二进制减法器

B: 补码运算的二进制减法器

C: 补码运算的十进制加法器

D: 补码运算的二进制加法器

正确答案：D

解析：计算机统一采用补码规则，将减法转换为加负数补码；机器内部数据均为二进制，依靠二进制加法器统一完成加减运算。，依靠二进制加法器完成计算。

5. 两个补码数相加，采用1位符号位，当( )时表示结果溢出。

A: 符号位有进位

B: 符号位进位和最高数位进位异或结果为0

C: 符号位为1

D: 符号位进位和最高数位进位异或结果为1

正确答案：D

解析：单符号位溢出判断逻辑：

设Cs= 符号位产生的进位，C1 = 数值最高位产生的进位。

Cs⊕C1=1：两位进位不一致，发生溢出；

Cs⊕C1=0：两位进位一致，无溢出。

例：正数相加仅数值位进位、符号无进位，或负数相加仅符号进位、数值无进位，异或为 1，判定溢出。

6. 已知x和y，用变形补码（双符号位补码）计算x-y，并判断结果是否溢出（写出具体的运算过程）

（1）x=0.11011，y=0.11101

（2）x=-0.11111，y=-0.11001

正确答案：（1）运算结果11.11110，未溢出；[X]补=00.11011，[-Y]补=11.00011（2）运算结果11.11010，未溢出；[X]补=11.00001，[-Y]补=00.11001

解析：公式x-y补=x补+[-y]补

双符号判断：结果符号位为00/11无溢出；01正溢；10负溢。

（1）x=0.11011，y=0.11101

求x补:正数，双符号00，尾数不变

x补=00.11011

求负数补码：符号位、尾数全部按位取反，末尾 + 1

求[y]补=00.11101，取反加1得[-y]补

尾数取反:11符号位.00010尾数，+1→[-y]补=11.00011

加法运算:

x-y补=00.11011+11.00011=11.11110

溢出判断:双符号11，无溢出

以下为额外求真值的内容，可跳过。

补码求真值，尾数取反加1：

符号位11表负数，尾数0.11110取反0.00001+10.00010

结果x-y=-0.00010

（2）x=-0.11111，y=-0.11001

求x补:负数，原码11.11111，取反加1

尾数取反:11.00000，+1→x补=11.00001

y=-0.11001, [y]补=11.00111，取反加1得[y]补=00.11001

加法运算:11.00001+00.11001=11.11010

出判断：双符号11，无溢出

以下为额外求真值的内容，可跳过。

符号位11表负数，尾数0.11010取反0.00101+10.00110

结果x-y=-0.00110

7. 用原码一位乘计算x*y（写出具体的运算过程），x=-0.11010，y=-0.01011

正确答案：0.0100011110

解析：原码乘法规则

- 符号位单独计算：同号相乘为正，异号为负；本题两负，符号 = 正；

- 数值部分：取x、|y|原码，用原码一位乘计算绝对值乘积；

- 拼接符号 + 数值乘积得到最终结果。

- 提取绝对值

x=0.11010、y=0.01011

- 原码一位乘迭代计算数值乘积：

参考视频链接【原码乘法运算 一位乘 计组】 https://www.bilibili.com/video/BV1LS4y1J7GN/?share_source=copy_web&vd_source=3630376001dd5979a99e682e63dffc11

| 部分积 | 乘数低位 | 乘数¦y¦ |
| --- | --- | --- |
| 00.00000 | 01011 |  |
| + 00.11010 |  |  |
| 00.11010 |  |  |
| →00.01101 | 00101 | 1 |
| + 00.11010 |  |  |
| 01.00111 |  |  |
| →00.10011 | 10010 | 11 |
| + 00.00000 |  |  |
| 00.10011 |  |  |
| →00.01001 | 11001 | 011 |
| + 00.11010 |  |  |
| 01.00011 |  |  |
| →00.10001 | 11100 | 1011 |
| + 00.00000 |  |  |
| 00.10001 |  |  |
| →00.01000 | 11110 | 01011 |

由于Pf=x⊕y=1⊕1=0

因此[x*y]原=0.0100011110

乘数y=01011，分步累加右移，最终绝对值乘积：0.010001110

6.符号合并：负 × 负 = 正，最终结果x*y=0.010001110