第二章

1. 由3个“1”和5个“0”组成的二进制补码，能表示的最小整数是____（单选题） [10分]
选项：
A: -126
B: -125
C: -32
D: -3

正确答案：B

解析：8 位补码范围：-27～27-1，即-128～127。8 位有符号补码结构：最高位为符号位，剩余 7 位为数值位。0:正数，1:负数。

8 位补码最小负数为10000000（真值 - 128），但该编码仅含 1 个 “1”，不满足题目 3 个 1 的条件。已知符号位已经占用 1 个 1，还需要再放置 2 个 1；想要补码整体数值尽可能小，除符号位外其余高位全部置 0，仅在最低两位放剩余 2 个 1。得到符合条件的补码： 10000011

负数补码求真值: (补码-1),0变1，1变0。

[x]补=10000011

10000011-1=10000010

去符号位取反

0000010→1111101

拼接符号位

x原=11111101

二进制转十进制

11111012&=1×26+1×25+1×24+1×23+1×22+0×21+1×20&=64+32+16+8+4+0+1&=125

对比补码11100000

11100000-1=11011111

1011111→0100000

10100000=-32

-125<-32

2. float型数据通常用IEEE754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配在一个32位浮点寄存器FR1中，且x=-8.25，则FR1的内容是____（单选题） [10分]
选项：
A: C1040000H
B: C2420000H
C: C1840000H
D: C1C20000H

正确答案：A

解析：IEEE754单精度：1位符号+8位阶码+23位尾数。转换步骤：

1）确定符号位S:x为负数，S=1

2）转二进制并规格化,V=(-1)S*1.M2*2e

(V就是这个IEEE754浮点数的实际代表的十进制真实数值):V=-8.25

8=23=10002

0.25=2-2=0.012

8.2510=1000.012

- M的意思是二进制小数点左边必须只能是数字 1
1000.01=1.M2*2e=1.00001*23
e=3

3）计算偏移阶码E（真值+127）:

为什么单精度偏移码固定是 127

阶码占 8bit，作为无符号整数，取值范围:0∼28-1=0∼255

偏移量通用计算公式

偏移量=2阶码位数-1-1
单精度阶码位数 = 8
偏移量=27-1=128-1=127

E=e+127=3+127=130

十进制130转8位二进制:E=10000010

4）拼接尾数M(小数点后23位):

1.00001小数点后为:00001

后面补0补满23位尾数: M=00001000000000000000000

拼接顺序:S(1)+E(8)+M(23)
1S10000010E00001000000000000000000M

完整32位二进制分组(每8位一组):
11000001  00000100  00000000  00000000

5）转十六进制:

第一字节 11000001:  1100=C    0001=1  →  C1

第二字节 00000100:  00000=0   0100=4  →  04

后两字节全0  →  0000

拼接十六进制: C1040000H    (H是十六进制的英文缩写)

3. 某数采用IEEE754单精度浮点数格式表示为C6400000H，则该数的值（单选题） [10分]
选项：
A: -1.5*2^13
B: -1.5*2^12
C: -0.5*2^13
D: -0.5*2^12

正确答案：A

解析：IEEE754单精度：1位符号+8位阶码+23位尾数。

转换步骤：V=(-1)S*1.M2*2e

1）十六进制转 32 位完整二进制

C=1100 , 6=0110 , 4=0100 , 0=0000

C6400000 = 1100 0110 0100 0000 00000000 00000000

S=1   ,   E=10001100=140   ,   M=10000000000000000000000

2）计算真实指数 e（核心用到偏移 127）

e=E-127=140-127=13

3）解析尾数 M

M=0.12  , 1.M=1.12

1.12=1*20+1*2-1=1.5

4) 组合最终数值

V=-11*1.5*213=-1.5*213

4. 已知数的补码表示形式，求数的真值。写出具体的运算过程：[x]补 = 1.11111；[x]补= 1.00000（简答题） [20分]

正确答案：[x]补 = 1.11111，真值为-0.00001；[x]补= 1.00000，真值为

-1.00000

解析：负数纯小数补码求真值两种方法：

方法一：补码求原码

① 补码数值位取反，再加 1；符号位保持不变

② 原码符号位 1，数值位转小数，加负号即为真值

方法二:公式：真值x=-(2-[x]补)  2需要转换为二进制

1）[x]补 = 1.11111 求解

符号位 = 1，负数

数值位全部取反: 11111取反00000

取反后+1:00000+1 = 00001

拼接符号位得到原码: 1.00001

原码解读: 符号位 = 1 代表负数 ，小数部分 = 0.000012

0.000012=1*2-5=1*125=132=0.03125

真值: x=-0.000012

2) [x]补 = 1.00000 求解

x=x补-10.00000
=1.00000-10.00000
=-1.00000

5. 用IEEE754 32位单精度浮点数标准表示对应十进制数658，写出具体的运算过程（简答题） [20分]

正确答案：二进制：0 10000001 10101000000000000000000，十六进制：40D40000

解析：

IEEE754 单精度结构：1 位符号 S + 8 位偏移阶码 E (偏移 127) + 23 位尾数 M

公式：V=-1S*1.M2*2E-127

1) 拆分并转纯小数
658=6.625

6=1102    0.625=0.5+0.125=2-1+2-3=0.1012

6.62510=110.1012

2) 规格化，求真实指数 e

规格化要求写成1.M*2e小数点左移两位

110.101=1.10101*22

3) 计算偏移阶码 E

E=e+127=2+127=129

E=10000001

4) 确定符号位 S

6.625是正数,S=0

5) 截取 23 位尾数 M

1.10101的小鼠后部分补0补齐23位

M=10101000000000000000000

6) 拼接 32 位完整二进制

分段：S (1) | E (8) | M (23)

0S 10000001E 10101000000000000000000M

7) 32 位二进制分组转十六进制

01000000    11010100    00000000    00000000

0100=4    0000=0    1101=D    0100=4    后续两字节0000

十六进制: 40D40000H

6. 设8位有效信息为01101110，试写出它的海明校验码。给出过程，说明分组检测方式，并给出指错字及其逻辑表达式（简答题） [30分]

解析：8位信息:D8D7D6D5D4D3D2D1=01101110

1）计算校验位位数 k

信息位n=8,海明码满足不等式

2k≥n+k+1

试算k=3      23≤8+3+1=12  不满足

试算k=4      24≥8+4+1=13  满足

因此k=4 总码长N=n+k=12位

校验位放在2的幂次位置:第1，2，4，8位，记校验位为P1,P2,P4,P8

剩余位置放信息位D1～D8

12位海明码位置分配表（位号从 1 开始）

| 位号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | P1 | P2 | D1 | P4 | D2 | D3 | D4 | P8 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| 原值 | 待求 | 待求 | 0 | 待求 | 1 | 1 | 1 | 待求 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 位号 二进制 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 |

2）分组规则（每路校验位负责所有位号含对应 2 的幂的位）

位号转二进制，校验位Pi(i=2m-1)校验二进制第 m 位为 1的所有码位

- P1（i=1，m=1）：位号二进制第1位为 1 → 1,3,5,7,9,11

- P2（i=2，m=2）：位号二进制第 2 位为 1 → 2,3,6,7,10,11

- P4（i=4，m=3）：位号二进制第 3 位为 1 → 4,5,6,7,12

- P8（i=8，m=4）：位号二进制第 4 位为 1 → 8,9,10,11,12

校验采用偶校验（组内 1 的个数为偶数）

3) 依次求解 4 个校验位

1.求P1(组:1,3,5,7,9,11)

对应数据:P1,D1=0,D2=1,D4=1,D5=0,D7=1

组内已有1:1+1+1=3(奇数)，需补1使总数为偶数，使mod2=0。

3mod2=1,3模2余1

P1=1

4mod2=0，余下同理

2. 求P2(组:2,3,6,7,10,11)

对应数据:P2,D1=0,D3=1,D4=1,D6=1,D7=1

组内已有1:1+1+1+1=4(偶数)

P2=0

3. 求P4(组:4,5,6,7,12)

对应数据:P4,D2=1,D3=1,D4=1,D8=0

组内已有1:1+1+1=3(奇数)，需补1使总数为偶数

P4=1

4. 求P8(组:8,9,10,11,12)

对应数据:P8,D5=0,D6=1,D7=1,D8=0

组内已有1:1+1=2(偶数)

P8=0

4) 拼接完整 12 位海明码

|  | H12 | H11 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 码值 | D8=0 | D7=1 | D6=1 | D5=0 | P8=0 | D4=1 | D3=1 | D2=1 | P4=1 | D1=0 | P2=0 | P1=1 |

按位顺序连写:   0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1

5）分组检测方式

检测分组与生成校验位的分组完全相同：

- P1检测组：1、3、5、7、9、11

- P2检测组：2、3、6、7、10、11

- P4检测组：4、5、6、7、12

- P8检测组：8、9、10、11、12

每组全部码元求和后模 2 运算：模 2 结果为 0，本组无错；模 2 结果为 1，本组存在错误。四组校验结果组合成指错字，即可定位出错位。

6）指错字及其逻辑表达式

1. 指错字定义

设接收端 12 位码字为H1、H2、H3、H4……H12，对 4 个分组分别模 2 求和，得到 4 个校正因子S1、S2、S4、S8；将校正因子按S8S4S2S1顺序拼接成 4 位二进制数，该二进制组合称为指错字（校正子）。

2. 逻辑表达式

S1=H1⊕H3⊕H5⊕H7⊕H9⊕H11=0S2=H2⊕H3⊕H6⊕H7⊕H10⊕H11=0S4=H4⊕H5⊕H6⊕H7⊕H12=0S8=H8⊕H9⊕H10⊕H11⊕H12=0

3. 纠错判定规则

- 若指错字S8S4S2S1=0000：四组校验全部通过，码字无传输错误；

- 若指错字S8S4S2S1≠0000：该二进制数值对应出错位号，将该位 0、1 翻转即可完成纠错。

S8S4S2S1=0000

无错