第一章

1. 冯·诺伊曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是____
Ⅰ.二进制运算规则简单
Ⅱ.制造两个稳态的物理器件较为容易
Ⅲ.便于逻辑门电路实现算术运算
A.仅Ⅰ、Ⅱ
B.仅Ⅰ、Ⅲ
C.仅Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案：D

解析：计算机采用二进制的主要原因：1）二进制运算规则简单，只有0、1两个数码；2）物理器件易实现两种稳定状态（高/低电平、通电/断电），对应二进制0和1；3）计算机底层依靠逻辑门电路（与、或、非）工作，逻辑门电路天然支持二进制运算。这三点使得硬件设计简化、可靠性提高、成本降低。

2. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序称为_____
A.汇编程序
B.链接程序
C.编译程序
D.解释程序

正确答案：C

解析：A: 功能是把汇编语言翻译成机器语言，不处理高级语言。B: 将多个目标文件、库文件拼接合并，生成最终可执行文件，不做源码翻译。C: 对高级语言源码整体翻译，一次性生成机器级目标代码文件，运行效率高。D: 边解释边执行源码，不生成独立目标代码，逐行翻译运行。

3. 计算机硬件能够直接执行的是____
Ⅰ.机器语言程序
Ⅱ.汇编语言程序
Ⅲ.硬件描述语言程序
A.仅Ⅰ
B.仅Ⅰ、Ⅱ
C.仅Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案：A

解析：A:机器语言是CPU能直接识别、直接执行的二进制代码(0/1组成)。每条指令由操作码和操作数组成，直接对应硬件操作。B:汇编语言需要汇编程序翻译为机器语言才能执行，硬件不能直接运行。C: 用于设计电路、芯片的专用语言，用于描述硬件结构，不是可执行的指令程序，硬件无法执行。

4. 下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是____
Ⅰ.提高CPU时钟频率
Ⅱ.优化数据通路结构
Ⅲ.对程序进行编译优化
A.仅Ⅰ、Ⅱ
B.仅Ⅰ、Ⅲ
C.仅Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案：D

解析：			时钟周期=1时钟频率

程序执行时间 = 指令数 × 平均CPI × 时钟周期。

优化方法：1）CPU时钟频率↑，时钟频率↓，执行时间↓；2）优化数据通路(数据通路是指一条指令需要多少个时钟周期)，减少CPI，执行时间↓；3）编译优化（减少指令数）。三者从不同维度提升性能。

5. 某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表所示。该机的MIPS数是____。

| 指令类型 | 所占比例 | CPI |
| --- | --- | --- |
| 第1类指令 | 50% | 2 |
| 第2类指令 | 20% | 3 |
| 第3类指令 | 10% | 4 |
| 第4类指令 | 20% | 5 |

选项：
A: 100
B: 200
C: 400
D: 600

正确答案：C

解析：MIPS = 主频 / (平均CPI * 106).平均CPI = Σ(各类指令占比 × 各类CPI)。需要仔细计算加权平均值。MIPS是衡量CPU整数运算性能的指标。

1.2GHz=1200MHz=1200*106Hz

平均CPI=50%*2+20%*3+10%*4+20%*5=1+0.6+0.4+1=3

MIPS=主频(Hz)平均CPI*106=1200*106Hz3*106=400

或者写成：

MIPS=主频(MHz)平均CPI=1200MHz3=400

6. 程序P在机器M上执行时间是20秒，编译优化后，P执行单独指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是____
A.8.4秒
B.11.7秒
C.14.0秒
D.16.8秒

正确答案：D

解析：

程序执行时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期

T=I×CPI×Tc(硬件不变,Tc恒定)

T1=20,I1,CPI1

I2=0.7I,CPI2=1.2CPI1

T1=I1*CPI1*Tc=20

T2=I2*CPI2*Tc

=0.7I1*1.2CPI1*Tc

=(0.7*1.2)*(I1*CPI1*Tc)

=0.84*20

=16.8秒

7. 假定某计算机1和计算机2以不同的方式实现了相同的指令集，该指令集中共有A、B、C、D四类指令，它们所占的比例分别为40%、20%、15%和25%。计算机1和计算机2的时钟频率分别为600MHz和800MHz，各类指令在两计算机上的CPI如下表所示。求两计算机的MIPS各为多少？（写出具体的运算过程）

| 指令类型 | 指令占比 | 计算机1 CPI | 计算机2 CPI |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 40% | 2 | 2 |
| B | 20% | 3 | 2 |
| C | 15% | 4 | 3 |
| D | 25% | 5 | 4 |

指令整体占比: A:40%，B:20%，C:15%，D:25%
计算机1主频: 600MHz
计算机2主频: 800MHz

正确答案：计算机1：CPI=3.25，MIPS=184.62(185)；计算机2：CPI=2.65，MIPS=301.89(302)

解析：

计算机1:

CPI1=0.4*2+0.2*3+0.15*4+0.25*5=3.25

MIPS1=6003.25≈184.62≈185

计算机2:

CPI2=0.4*2+0.2*2+0.15*3+0.25*4=2.65

MIPS2=8002.65≈301.89≈302